대체 부품 가이드

이 문서는 프로젝트에 사용된 부품이 품절되었거나 다른 제조사의 부품으로 변경해야 할 때, KiCad 프로젝트에서 부품을 안전하게 교체하는 방법을 설명합니다.

부품을 교체할 때는 부품의 이름이나 외형만 확인해서는 안 됩니다. 전기적 특성, 핀 배열, 패키지 크기, 풋프린트, 정격 전압과 전류 등을 함께 확인해야 합니다.

특히 USB Type-C 커넥터, 스위치, 레귤레이터, USB-UART IC처럼 제조사마다 핀 배열과 외형이 다른 부품은 데이터시트를 반드시 확인해야 합니다.

- 부품 교체 전 확인할 사항

부품을 교체하기 전에 다음 항목을 확인합니다.

전기적 특성

• 동작 전압
• 최대 입력 전압
• 출력 전압
• 허용 전류
• 소비전류
• 신호 속도
• 극성
• 보호 기능

핀 배열

같은 기능을 가진 부품이라도 핀 번호와 핀 위치가 다를 수 있습니다.

예를 들어 3.3V 레귤레이터라고 해도 다음 핀의 순서가 제조사와 패키지에 따라 달라질 수 있습니다.

• Input
• Ground
• Output
• Enable

기존 심벌을 그대로 사용하기 전에 새 부품의 데이터시트와 KiCad 심벌의 핀 번호가 일치하는지 확인해야 합니다.

패키지와 풋프린트

다음 항목을 확인합니다.

• SMD 또는 Through-hole 여부
• 패키지 형식
• 본체 크기
• 패드 간격
• 핀 수
• 핀 번호 방향
• 실장 높이
• 권장 Land Pattern

부품의 패키지 이름이 같더라도 제조사에 따라 권장 패드 크기가 다를 수 있습니다.

정격

새 부품의 정격은 기존 부품과 같거나 더 높아야 합니다.

예를 들어 기존 캐패시터가 10μF, 10V라면 교체 부품도 최소 10μF, 10V 이상을 사용하는 것이 좋습니다.

- KiCad에서 부품을 교체하는 기본 절차

- 새 부품의 데이터시트를 준비합니다.

- 기존 부품과 새 부품의 전기적 특성을 비교합니다.

- 새 부품의 핀 배열을 확인합니다.

- KiCad 기본 라이브러리에 해당 심벌과 풋프린트가 있는지 확인합니다.

- 적합한 심벌이 없다면 새 심벌을 만듭니다.

- 적합한 풋프린트가 없다면 새 풋프린트를 만듭니다.

- 회로도에서 기존 부품의 심벌 또는 부품 속성을 변경합니다.

- 새 심벌의 핀 번호와 회로 연결을 확인합니다.

- PCB Editor에서 회로도 변경 사항을 업데이트합니다.

- 기존 풋프린트와 새 풋프린트의 위치 및 방향을 확인합니다.

- PCB 배선을 수정합니다.

- ERC와 DRC를 실행합니다.

- 3D Viewer에서 부품의 방향과 간섭 여부를 확인합니다.

- 제작 전 Gerber 파일과 조립 파일을 최종 검토합니다.

- USB Type-C 커넥터 교체

기본 부품

TYPE-C-31-M-12

교체 가능한 부품

• HRO TYPE-C-31-M-12
• GCT USB Type-C 커넥터
• Amphenol USB Type-C 커넥터
• 다른 제조사의 USB 2.0 Type-C 커넥터

- USB-UART IC 교체

기본 부품

CH340C

교체 가능한 부품

• CH340N
• CH9102F
• CP2102N
• FT231X
• 다른 USB-UART Bridge IC

- 3.3V 레귤레이터 교체

기본 부품

AMS1117-3.3

교체 가능한 부품

• AP2112K-3.3
• ME6211-3.3
• TLV75533
• XC6206P332
• HT7333
• 다른 3.3V LDO

- ESD 보호 다이오드 교체

기본 부품

LESD5D5.0CT1G

교체 가능한 부품

• PESD5V 계열
• USBLC6 계열
• TPD 계열 USB 보호 소자
• 다른 Low-Capacitance TVS Diode

- 택트 스위치 교체

기본 부품

SKPMAME010

교체 가능한 부품

• 다른 제조사의 SMD Tact Switch
• C&K Tact Switch
• Omron Tact Switch
• ALPS Alpine Tact Switch
• 동일 크기의 범용 4핀 스위치

- LED 교체

기본 부품

• KT-0805G
• NCD0805R1

교체 가능한 부품

• 다른 제조사의 0805 LED
• 0603 LED
• 1206 LED
• 다른 색상의 LED

- 저항 교체

기본 패키지

0402

교체 가능한 패키지

• 0603
• 0805
• 1206

- 캐패시터 교체

확인할 사항

• 정전용량
• 정격 전압
• 유전체 종류
• 허용 오차
• DC Bias 특성
• ESR
• 패키지 크기

세라믹 캐패시터는 인가 전압에 따라 실제 정전용량이 크게 감소할 수 있습니다.

특히 작은 패키지의 고용량 캐패시터는 DC Bias 영향이 클 수 있습니다.

예를 들어 0402 크기의 10μF 캐패시터는 3.3V 또는 5V가 인가되었을 때 실제 정전용량이 표기값보다 크게 낮아질 수 있습니다.

따라서 레귤레이터의 안정성이나 ESP32 전원 안정화가 중요하다면 0603 또는 0805 패키지를 검토하는 것이 좋습니다.

- ESP32 모듈 교체

기본 부품

ESP32-WROOM-32E

교체 가능한 부품

• ESP32-WROOM-32D
• ESP32-WROOM-32UE
• ESP32-WROVER 계열
• ESP32-S3-WROOM 계열
• ESP32-C3-WROOM 계열

확인할 사항

같은 ESP32 계열이라도 모듈마다 다음 사항이 다를 수 있습니다.

• 모듈 크기
• 핀 수
• 핀 배열
• 안테나 방식
• Flash 용량
• PSRAM 유무
• 전원 요구사항
• USB 기능
• 부팅 핀
• 사용 가능한 GPIO
• 입력 전용 GPIO
• ADC 특성

ESP32-WROOM-32D와 ESP32-WROOM-32E는 비교적 유사하지만, ESP32-S3나 ESP32-C3로 변경할 경우에는 회로와 펌웨어를 상당 부분 수정해야 합니다.

- 커넥터 교체

기본 부품

Conn_01x17

교체 가능한 부품

• 2.54mm Pin Header
• 2.00mm Pin Header
• JST 계열 커넥터
• Board-to-Board Connector
• Screw Terminal